- П Р О Е К Т

- Российская Федерация

Новгородская область

Валдайский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЕДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

00.00.2021                                                                                                            №

с.Едрово

«О внесении изменений в Правил благоустройства территории Едровского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Едровского сельского поселения от 27.10.2017 № 100»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Совет депутатов Едровского сельского поселения

- РЕШИЛ:

1.Внести изменения в Правила благоустройства территории Едровского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Едровского сельского поселения от 27.10.2017 № 100 следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 3 Правил благоустройства Едровского сельского поселения главой 19 следующего содержания:

«19. Размещение и содержание детских и спортивных площадок»

19.1 Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего возраста (7-12 лет). Площадки организовываются в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) организовываются спортивно – игровые комплексы и оборудуются специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

19.2 Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии не менее (м):

1) от окон жилых и общественных зданий:

- детские игровые (дошкольного возраста) – 12 м;

- для занятия физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 10-40 м;

2) от площадок для мусоросборников – 20 м;

3)от открытых автостоянок и паркингов вместимостью:

- 10 и менее машино-мест – 25 м;

- 11 и более машино-мест – 50 м;

19.3 Детские и спортивные площадки не допускается размещать в санитарно-защитной зоне.

19.4 Детские площадки рекомендуются изолировать зелеными насаждениями от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.

19.5 Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает:

- мягкие виды покрытия;

- элементы сопряжения поверхности площадки с газоном;

- озеленение;

- игровое оборудование;

- скамьи и урны;

- осветительное оборудование;

19.6 Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения. Спортивные площадки проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок следует вести в зависимости от вида специализации площадки.

19.7 Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает:

- мягкие или газонные виды покрытия;

- спортивное оборудование;

- озеленение;

19.8 Спортивные площадки могут быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5-3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу высотой не менее 1,2 м.

19.9 Озеленение детских и спортивных площадок:

- озеленение размещается по периметру площадки;

- быстрорастущие деревья высаживаются на расстоянии от края площадки не менее 2 м.

- запрещено применять деревья и кустарники, дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву;

- для ограждения спортивной площадки возможно применять вертикальное озеленение.

19.10 Содержание в надлежащем порядке детских и спортивных площадок обеспечивается их собственниками и (или) обслуживающие (эксплуатирующие) организации осуществляют монтаж и установку, регулярный осмотр, контроль за состоянием и техническое обслуживание оборудования на детских игровых площадках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»

2. Опубликовать  проект решения  в информационном бюллетене «Едровский вестник» и на официальном сайте Администрации Едровского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава Едровского сельского поселения                             С.В.Моденков

- Проект решения Совета депутатов  разработала и завизировала

специалист администрации Едровского с/п                                           Е.В.Яхяева

- Прокуратура – 1 экз.

- Депутаты – 10 экз.