УТВЕРЖДАЮ: Глава Администрации Едровского сельского поселения Апраксин Ю.Н. ______________________

Проект планировки совмещённый с проектом межевания территории для размещения объекта «Реконструкция существующей системы газораспределения инв. №00000859 в районе котельной №15, село Едрово, Валдайского района, Новгородской области»

Обосновывающая часть Том II

Заказчик: ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород» Начальник проектного отдела _____________________ Земцова Е.С. Разработчик Кадастровый инженер ________________________ Русаков В.Н. Великий Новгород, 2013 г

Оглавление

Введение	4

1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре города	5

2. Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией	5

2.1. Генеральный план, градостроительные регламенты, иная градостроительная документация	5

2.2. Правовые и нормативные акты, действующие в отношении территории проектирования	5

3. Современное использование территории	5

3.1. Климатические условия	5

3.2. Геологические и гидрологические условия территории проектирования	6

3.3. Характеристика зеленых насаждений	6

3.4. Существующее использование территории и распределение земель по землепользованию	6

4. Охрана историко-культурного наследия	15

5. Планировочные ограничения развития территории проектирования	15

6.Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории	15

6.1. Планировка и функциональное использование территории	15

6.2.Проектное землепользование	17

6.2.1. Застроенные земельные участки	18

6.2.2. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства	18

6.2.3. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения	18

6.3. Линии отступа	18

7. Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание населения	18

7.1. Обеспечение населения социально-культурным и коммунально-бытовым обслуживанием	18

7.2. Обеспечение населения озелененными территориями	19

8. Транспортное обслуживание территории	19

9.Инженерно-техническое обеспечение территории	19

9.1. Водоснабжение	19

9.2. Водоотведение	19

9.3. Теплоснабжение	19

9.4. Газоснабжение	19

9.5. Электроснабжение	20

9.6. Сети связи	20

9.6.1. Телефонизация	20

9.6.2. Радиофикация	21

9.6.3. Телевидение	21

10. Вертикальная планировка и инженерная подготовка	21

11.Технико-экономические показатели	21

ПРИЛОЖЕНИЯ	24

| Графические материалы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплект чертежей |  | Масштаб |
| Лист 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:10000 |
| Лист 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:5000 |
| - | Схема организации улично-дорожной сети и схема движениятранспорта | нет |
| - | Схема границ территории объектов культурного наследия | нет |
| Лист3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | 1:1000 |

### Введение

Цель работы:

- Обеспечение устойчивого развития территории.

- Установление границ земельного участка, предназначенного для  строительства линейного объекта (газопровод)

- Установление границ публичных сервитутов (в случае необходимости)

Исходно-разрешительная документация для выполнения работы:

- Постановление администрации Окуловского городского поселения

- Техническое задание на разработку проекта планировки (проект межевания в составе проекта планировки)

Нормативно-правовая база:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации,  Земельный Кодекс Российской Федерации,

- Водный кодекс Российской Федерации,

- Лесной кодекс Российской Федерации,

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действии Земельного кодекса Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52−ФЗ «О санитарно − эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,

- Технические регламенты,

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации.

- Областной закон от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области»,

- Иные законы и нормативные правовые акты РоссийскойФедерации и Новгородской области, касающиеся развитиятерритории.

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации),

- СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

### 1. Размещение территории проектирования в планировочной структуре города

Проектируемая территория расположена вс. Едрово Валдайского района, Новгородской области.

Границами проектируемой территории являются:

- с севера – 25 –и метровая зона от оси проектируемого газопровода

- с запада - 25 –и метровая зона от оси проектируемого газопровода

- с востока –25 –и метровая зона от оси проектируемого газопровода

- с юга – 25 –и метровая зона от оси проектируемого газопровода

Ориентировочная площадь территории проектирования в соответствии с техническим заданием составляет 0,2 га.

### 2. Анализ решений по развитию территории проектирования в соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией

### 2.1. Генеральный план, градостроительные регламенты, иная градостроительная документация

Базовая градостроительная документация действующая  на данной территории:

- Схема территориального планирования Новгородской области

- Схема территориального планирования Валдайского муниципального района

- Генеральный план Едровского сельского поселения

- Правила землепользования и застройки Едровского сельскогопоселения

### 2.2. Правовые и нормативные акты, действующие в отношении территории проектирования

Постановление администрации Едровского сельскогопоселения

### 3. Современное использование территории

### 3.1. Климатические условия

| № ПП | Характеристики | Ед.изм. | Величины по данным наблюдения метеостанц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район строительства |  | I I |
| 2 | Температура наиболее холодной пятидневки п | °С | - 27 |
| 3 | Продолжительность периода со среднесуточ- ной температурой менее 0°С | сут. | 146 |
| 4 | Количество осадков за год | мм. | 700-800 |
| 5 | Преобладающее направление ветра за октябрь-декабрь |  | ЮЗ, Ю |
| 6 | Глубина промерзания | м. | 1,20 |
| 7 | Продолжительность отопительного периода | сут. | 220 |
| 8 | Среднемесячная влажность воздуха | % | 67-80 |
| 9 | Максимальная из средних скоростей ветра | м/с | 15-17 |

### 3.2. Геологические и гидрологические условия территории проектирования

Участок строительства находится во II климатическом районе. Преобладающее направление ветров – юго-западное, южное. Нормативная глубина промерзания грунтов составляет 1,2м. Зона влажности нормальная. Расчетная температура наружного воздуха – 270С. Расчетная снеговая нагрузка соответствует IV снеговому району и равна 240кг/м2. Рельеф площадки спокойный. Абсолютные отметки колеблются от 216,65м  до 218,0м.

На участке освидетельствованы грунты:

-  насыпные глинистые и песчано-глинистые влажные и водонасыщенные со строительным мусором с мощностью слоя 0,4 – 0,7м;

-   глины легкие пылеватые тугопластичные, коричневые с прослойками песка пылеватого и с мощностью слоя 2,3 – 2,6м.

Грунты имеют коррозионную агрессивность по отношению к свинцу, алюминию и углеродистой стали.

Грунтовые воды на период изысканий (август 2009г) отмечены на глубине 0,4 – 0,6м  от поверхности земли. Грунтовые воды по отношению к бетону и арматуре ж/б конструкций не агрессивные.

### 3.3. Характеристика зеленых насаждений

Зеленых насаждений общего пользования на территории нет.

### 3.4. Существующее использование территории и распределение земель по землепользованию

Рассматриваемая территория в соответствии с данными Росреестра по Новгородской области  относится к  землям поселений (землям населённых пунктов)

В границах территории проектирования расположены:

– земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет;

– земельные участки, не прошедшие государственный кадастровый учет;

Распространяются ограничения (обременения) в использовании данного земельного участка:

– уточненные при проведении работ по межеванию: нет

– сформированные по результатам работ по межеванию и прошедшие проверку и приемку в ФГУ «Земельная кадастровая палата»: нет

– которые будут уточнены при проведении работ по межеванию: ремонтно-охранные зоны инженерных сетей

Таблица 3.1

Земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет

| № | Кадастровый номер | S, кв.м. | Вид разрешенного использования | Категория земель | Собственник | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.2

Первичные объекты недвижимости, прошедшие государственный кадастровый учет

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

Таблица 3.3

Вторичные объекты недвижимости

| № п/п | Кадастровый номер | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

Таблица 3.4

Земельные участки, сформированные по результатам работ по межеванию и прошедшие проверку и приемку в ФГУ «Земельная кадастровая палата»

| № п/п | Идентификационный номер | Площадь, кв.м. | Ограничения | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Земельные участки, на которых будет размещён газопровод

Таблица 3.5

Объекты капитального строительства, подлежащие сносу

| № п/п | Адрес | Характеристики д.а |  |  |  | Количество проживающих в домах государственного жилищного фонда |  |  |  | Количество проживающих на праве собственности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГГод постройки | Серия | Материал стен | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. очередники |  | всего |  | в т.ч. очередники |  |
|  |  |  |  |  |  | сем. | чел. | сем. | чел. | сем. | чел. | сем. | чел. |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 4. Охрана историко-культурного наследия

По данным Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры территория проектирования не относится к категории земель историко-культурного назначения и расположена за пределами зон охраны объектов культурного наследия.

### 5. Планировочные ограничения развития территории проектирования

На территории проектирования имеются следующие планировочные ограничения:

- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;

Охранные зоны инженерных сетей и сооружений

Наименование охранных зон инженерных сетей и сооружений на территории проектирования с обоснованием размеров представлены в табл.5.1.

Таблица5.1.

Охранные зоны инженерных сетей и сооружений

| № п/п | Наименование зоны | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охранная зона газораспределительной сети | Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Правила охраны газораспределительных сетей, утв. постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 |
| 2 | Охранная зона подстанций и других электротехнических сооружений | Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 |

Охранные зоны устанавливаются во избежание повреждения инженерных сетей и сооружений. Режим использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон, регламентируется соответствующими нормативными документами.

### 6.Основные направления развития архитектурно-планировочной и функционально-пространственной структуры территории

### 6.1. Планировка и функциональное использование территории

Основной задачей проектирования рассматриваемой территории является размещение объекта «Реконструкция существующей системы газораспределения инв. №00000859 в районе котельной №15, село Едрово, Валдайского района, Новгородской области» для газоснабжениякотельной №15с. Едрово, Валдайского района, Новгородской области.

Таблица 6.1

Укрупненный баланс территории по функциональному использованию

| N пн/п | Наименование показателя | Существующее положение |  | Проектные решения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га | %% | Площадь, га | %% |
| 1 | В границах проектирования | 0,2 | 100 | 0,2 | 100 |
| 2 | Территории вне границ элементов планировочной структуры | 0,2 | 100 | 0,0069 | 3,45 |
|  | в том числе территорий: |  |  |  |  |
| 2.1 | территории улиц, дорог, площадей, проездов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | территории зеленых насаждений озеленения и благоустройства с включением пешеходных дорожек | 0 | 0 | 0,0069 | 3,45 |
| 2.3 | прочие | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | зеленых насаждений, выполняющих специальные функции | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | тротуаров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | открытых площадок для хранения автомобилей, расположенных в территориях общего пользования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | В границах элементов планировочной структуры | 0 | 0 | 0,1931 | 96,55 |
|  | в том числе территорий: |  |  |  |  |
| 3.1 | территория индивидуальных участков | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | территория объектов образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | территория объектов коммунального хозяйства | 0 | 0 | 0,0108 | 5,4 |
| 3.5 | территория промышленных объектов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | территория объектов торговли | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | территория объектов науки | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | территория объектов бытового обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | территория объектов транспорта (за исключением автозаправочных и газонаполнительных станций, предприятий 0автосервиса, гаражей и автостоянок) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | территории общего пользования | 0 | 0 | 0,1823 | 91,15 |

Таблица 6.2

Характеристика зон планируемого размещения объектов капитального строительства

| № земельного участка | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Максимальная общая наземная площадь объекта капитального строительства, кв.м. | Максимальная общая площадь объекта капитального строительства, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | для размещения объектов газоснабжения | 69,53 | - |

В настоящее время в границах территории объектов капитального строительства нет.

Таблица 6.3

Численность населения на территории проектирования

| Показатель |  | Общая площадь домов, кв.м. | Численность населения, человек | Жилищная обеспеченность кв.м. на человека | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Современное состояние | Существующий жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | В соответствии с исходными данными |
| Проектное решение | Существующий сохраняемый жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Вновь размещаемый жилищный фонд | 0 | - |  |  |
|  | Всего | 0 | - |  |  |

### 6.2.Проектное землепользование

Проектом установлены границы земельного участка для размещения объектов газоснабжения

Таблица 6.4

Оценка расчетной площади земельных участков для существующих сохраняемых зданий, у которых отсутствуют земельные участки, зарегистрированные в ГКН.

| Номер | Адрес | Расчет нормативного размера земельного участка по СП 30-101-98 |  |  |  |  | Расчет минимальной площади земельного участка по Правилам землепользования и застройки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Этажность | Год постройки | Удельный коэффициент | Общая площадь квартир, м. кв | Размер земельного участка, м. кв | Тип зданий (секционное/ точечное) | Площадь застройки , кв. м | Озеленение территории, кв.м | Территории для размещения машиномест | Территории проездов, кв.м | Площадь земельного участка, кв.м |

### 6.2.1. Застроенные земельные участки

На рассматриваемой территории расположены здания промышленного назначения, котельная №15, дороги и проезды вс. Едрово Валдайского района, Новгородской области.

### 6.2.2. Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства

### 6.2.3. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

В границах проектирования земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения отсутствуют.

Таблица 6.5

Характеристики земельных участков

| № пп/п | № на чертеже межевания | Кадастровый номер |  | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Адрес | Площадь земельного участка, кв. м | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| застроенные земельные участки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - |  | - | - | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | - |  |
| Формируемые земельные участки, планируемые для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | - | для размещения объектов газоснабжения | Новгородская область, Валдайский район, Едровскоесельское поселение, с. Едрово | 69,53 | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 69,53 |  |
| Территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры: |  |  |  |  |  | - |  |
| Итого в границах элемента планировочной структуры: |  |  |  |  |  | - |  |
| Территория улиц и дорог общего пользования: |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория в границах проектирования: |  |  |  |  |  | 69,53 |  |

### 6.3. Линии отступа

- от красных линий  улиц и проездов:

- для жилых зданий с квартирами в первых этажах 5 м;

- для прочих зданий, строений, сооружений 0 м.

- от прочих территорий общего пользования.:

- для жилых зданий с квартирами в первых этажах 5 м;

- для прочих зданий, строений, сооружений 0 м.

### 7. Социально-культурное и коммунально-бытовое обслуживание населения

### 7.1. Обеспечение населения социально-культурным и коммунально-бытовым обслуживанием

Существующее положение

В границах территории проектирования такие объекты не расположены

Проектные решения

Размещение объектов не планируется

### 7.2. Обеспечение населения озелененными территориями

Работы не планируются.

### 8. Транспортное обслуживание территории

Существующее положение

Автомобильные дороги

По территории проектирования проходят автодороги общего пользования местного значения

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств на данной территории нет.

Проектное предложение

Размещение объектов не планируется

### 9.Инженерно-техническое обеспечение территории

### 9.1. Водоснабжение

Существующее положение

На территории квартала нерасположены существующие сетиводоснабжения.

Проектные решения

Размещение объектов не планируется

### 9.2. Водоотведение

Существующее положение

На территории квартала объектыводоотведения не расположены

Проектные решения

Размещение объектов не планируется

### 9.3. Теплоснабжение

Существующее положение

На территории квартала  расположена котельная №15, а также тепловые сети.

Проектные решения

Размещение объектов не планируется

### 9.4. Газоснабжение

Существующее положение

На территории квартала расположенгазопровод высокого давления.

Проектные решения

В соответствии с техническими условиямивыданными  21.10.2013г. за №97 ОАО «Газпром газораспределение Великий Новгород».

Точкой подключения газопровода высокого давления Ø63х5,8 является существующий стальной газопровод высокого давления Ø159 по ул. Мира.

Проектом предусматривается подземная прокладка газопровода до здания котельной №15 с. Едрово. На территории, поросшей лесом и являющейся полосой отвода для производства работ, предусматривается предварительная вырубка и очистка территории.

Газопроводы выполнены из труб полиэтиленовых ПЭ 80 ГАЗ SDR11. Соединение труб осуществляется сварочным аппаратом сваркой встык и с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями.

Вдоль трассы газопровода проектом предусматривается прокладка изолированного медного провода сечением 4мм2 с выходами концов его на поверхность под ковер и установкой контрольных пунктов.

Газопроводы прокладываются ниже глубины сезонного промерзания. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,23м, 1,69м. После укладки газопроводов в траншею на песчаную постель равную 10см и проведения испытаний, производится присыпка из песчаного или глинистого грунта на толщину не менее 20см над верхней образующей трубы. Грунт, используемый для создания постели и присыпки, не должен содержать мерзлые комья, щебень, гравий и другие включения размером более 50мм в поперечнике.

Протяженность трассы газопровода составляет 20,5 м, в том числе:

- полиэтиленового диаметром 63 мм – 16,5м;

- стального диаметром 57 мм – 4,0м.

### 9.5. Электроснабжение

Существующее положение

По рассматриваемой территории проходит  ЛЭП  0,4 кВт.

Проектные решения

Размещение объектов не планируется

### 9.6. Сети связи

На территории квартала  объектов связи не расположено.

### 9.6.1. Телефонизация

Существующее положение

Территория находится в зоне мобильной сотовой связи

Проектные решения

Размещение объектов не планируется

### 9.6.2. Радиофикация

Существующее положение

Территория не радиофицирована.

Проектные решения

Мероприятия по радиофикации не планируются.

### 9.6.3. Телевидение

Проектные решения

Размещение объектов не планируется.

### 10. Вертикальная планировка и инженерная подготовка

Решения по вертикальной планировке территории отображены на «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории»

### 11.Технико-экономические показатели

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Современное состояние | На расчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | В границах проектирования | га | 0,2 | 0,2 |
| 1.2 | Территории вне границ элементов планировочной структуры | га | 0,2 | 0,0069 |
|  | в том числе территорий: |  |  |  |
| 1.2.1 | территории улиц, дорог, площадей, проездов | га | 0 | 0,0069 |
| 1.2.2 | территории зеленых насаждений озеленения и благоустройства с включением пешеходных дорожек |  | 0 | 0 |
| 1.2.3 | прочие |  | 0 | 0 |
| 1.2.4 | зеленых насаждений, выполняющих специальные функции |  | 0 | 0 |
| 1.2.5 | тротуаров |  | 0 | 0 |
| 1.2.6 | открытых площадок для хранения автомобилей, расположенных в территориях общего пользования |  | 0 | 0 |
| 1.3 | В границах элементов планировочной структуры | га | 0 | 0,1931 |
|  | в том числе территорий: |  |  |  |
| 1.3.1 | территория жилого дома (жилых домов) | га | 0 | 0 |
| 1.3.2 | территория объектов образования |  | 0 | 0 |
| 1.3.3 | территория объектов коммунального хозяйства | га | 0 | 0,0108 |
| 1.3.4 | территория объектов транспорта (под гаражи и автостоянки) |  | 0 | 0 |
| 1.3.5 | территория промышленных объектов |  | 0 | 0 |
| 1.3.6 | территория объектов торговли |  | 0 | 0 |
| 1.3.7 | территория объектов науки |  | 0 | 0 |
| 1.3.8 | территория объектов бытового обслуживания |  | 0 | 0 |
| 1.3.9 | территория объектов транспорта (за исключением автозаправочных и газонаполнительных станций, предприятий автосервиса, гаражей и автостоянок) |  | 0 | 0 |
| 1.3.10 | территории общего пользования | га | 0 | 0,1823 |
| 1.4 | Землепользование: |  |  |  |
| 1.4.1 | Площадь застроенных земельных участков |  | - | - |
| 1.4.2 | Площадь формируемых земельных участков | га | - | - |
| 2. | Население | чел. | - | - |
|  | в том числе |  | - | - |
| 2.1 | Проживающие |  | - | - |
| 2.2 | Работающие |  | - | - |
| 3. | Плотность застройки в границах красных линий | м2общей площади/га | - | - |
| 4. | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения * | мест | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения * | мест | - | - |
| 4.3 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | - | - |
| 4.4 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | - | - |
| 4.5 | Предприятия общественного питания | мест | - | - |
| 4.6 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | - |
| 4.7 | Раздаточные пункты молочной кухни | м2 общей площади | - | - |
| 4.8 | Аптеки | объект | - | - |
| 4.9 | Филиалы сбербанков | операционное место | - | - |
| 4.10 | Приемные пункты прачечных самообслуживания | кг белья в смену | - | - |
| 4.11 | Ремонтно-эксплуатационные службы | объект | - | - |
| 4.12 | Помещения досуга и любительской деятельности | м2нормируемой площади | - | - |
| 4.13 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения | м2 площади пола | - | - |
| 4.14 | Опорный пункт охраны порядка | м2 норм, площади | - | - |
| 4.15 | Общественные туалеты | прибор | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  | - | - |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 0,015 | 0,015 |
|  | в том числе: |  | - | - |
| 5.1.1 | Магистральные улицы |  | - | - |
|  | из них: |  | - | - |
|  | общегородского значения регулируемого движения |  | - | - |
| 5.1.2 | Проезды | км | 0,015 | 0,015 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | Проезды существующие, обслуживающие внутриквартальную территорию | км | 0,015 | 0,015 |
|  | Проезды проектные в границах территории общего пользования |  | - | - |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | автобус |  | - | - |
|  | троллейбус |  | - | - |
|  | трамвай |  | - | - |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | встроено-пристроенные подземные гаражи в границах земельных участков |  | - | - |
|  | открытые автостоянки в границах земельных участков |  | - | - |
|  | в открытых стоянках на территориях общего пользования в границах проектирования |  | - | - |
|  | стоянки с гаражами боксового типа |  | - | - |
| 6 | Инженерно-техническое обеспечение |  | - | - |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | - | - |
| 6.2 | Водоотведение |  | - | - |
| 6.2.1 | хозяйственно-бытовые стоки | куб.м/сут | - | - |
| 6.2.2 | поверхностные стоки | куб.м/сут | - | - |
| 6.3 | Электропотребление | кВА | - | - |
| 6.4 | Расход газа | МДЖ в год | - | - |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | МВт | - | - |

### ПРИЛОЖЕНИЯ